GEMINI POLARSCOPE in Off Axis montiert

(unkorrigierte Text für internen Gebrauch!!!)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bilder:

Version-A: http://www.teleskop-austria.at/information/goto-g53f-ge/G53f_Polarscope_big.jpg

Version-B: In Arbeit, der Prototyp ist bereits bei Tamás

Befestigen wir den Polarscope an die Montierung (wenn möglich direkt an den Corpus - dafür ist an die G53f eine M6 Gewinde vorgesehen, siehe hier http://www.teleskop-austria.at/information/goto-g53f-ge/G53f_details_1.jpg )

Wenn eine derartige befestigung nicht möglich ist, verwenden wir eine freistehende Stelle an die Vixen- oder Losmandy-Schiene, anhand der Reiter-V oder Reiter-L Einheit.

Bild: http://www.teleskop-austria.at/information/such-polarscope-nn/G53f_Polarscope_with_Reiter-L.jpg (mit Reiter-V. - Auch mit Reiter-L sind die GLEICHE Löchser zu verwenden)

EINSTELLUNG:

1. Schritt: Jetzt stellen wir den Polarstern an die mittlere (dreifache) Kreis ein, anhand die 2x3 Justierschrauben, welche an die Polarscope-Halterung zu finden ist. Wenn die Befestigung nicht am Corpus der Montierung, sondern an der Vixen- oder Losmandy-Schiene passsiert hat, möglicherweise brauchen wir die RA und DEC Achse auch bewegen. Nachdem wir den Polarstern genau an der "dreifachen Kreislein" eingestellt haben, kommt die zweiste Schritt.

2. Schritt: Befestigen wir die DEC-Achse so, dass wir bis ende der Einnord-Prozedur sie nicht mehr bewegen lassen (sehr wichtig!).

3. Schritt: Lösen wir und rotieren die RA-Achse ca. 90 Grad. Während dessen gucken durch der Polarscope und überprüfen, ob der Polarstern in die "dreifache Kreislein" geblieben ist (erst wird nicht bleiben...)

4. Schritt: Stellen wir mithilfe der 2x3 Justierschrauben (also NICHT mit der DEC.-Achse!!!!)  den Polarstern an die dreifache Kreislein so, dass es während der Drehung der RA-Achse auch dort bleibt. In dem Fall ist das Polarscope GENAU parallel mit der RA-Achse ausgerichtet.

5. Schritt: Schwenken wir die RA-Achse (und NUR die RA-Achse) so, dass die 3 kleinere (1 mittlere und 2 kleinere) Kreise an die gleiche Ausrichtung haben, wie der Polaris und die zwei kleine Sterndl daneben.

TIPP: wir können uns helfen, wenn während der 1-4 Schritte diese 3 Sternen-Ausrichtung vorplanen und nicht 180 Grad umgekehrt den Polarscope hineinbauen. Mit 30mm Polarscope öffnung müssen wir alle 3 Sterne sehen können - wenn nicht, packen Sie Ihr Teleskop zusammen und bereiten einen Regenschirm vor, oder besuchen Sie Ihre Augenartzt oder Hellseherin. Es empfehlt sich allerdings den Polarscope auch scharf zu stellen, welche anhand das Drehen des Objektives statt finden kann (mit Konterring fixierbar).

6. Schritt: Fixieren wir die RA-Achse (die DEC-Achse bleibt weiterhin fixiert!!!) und ab jetzt bewegen wir NIX, was über der RA-Achse bewegen kann. Anhand der Pol-Einstell-Schrauben (Horizont und Azimut, die sind Montierungsabhängig zu finden) stellen wir den Polaris und die 2 kleine Sterndl an die eine mittelgrosse und die zwei kleine Kreislein ein.

7. Bravo, Sie haben es tatsächlich geschafft die Anleitung durchzulesen, jetzt bitte raus mit der Montierung und die Punkte 1-6 auch unter den Sternenhimmel wiederholen (achtung, es muss dunkel und wolkenlos sein).

8. TIPP: Viele GoTo Initialisierungen starten mit der Aufforderung den Teleskop an die Polarstern auszurichten. Wenn Sie den Reiter-L oder Reiter-V Befestigung verwendet haben (siehe punkt 0), dann jetzt soll Ihr Teleskop auch ungefahr an die Polarstern sehen. Die letzte Schritt der Einnordung ist also die erste Schritt für GoTo-Initialisierung (nicht bei alle Montierungen!)

Tommy, bitte grammatisch und stylistisch korrigieren, DANKE!